ПАСПОРТ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Закладные детали для покрытия лотков

ООО «АИР Магистраль», Каширский проезд, д. 13, строение 3, эт/пом/ком 1/I/1, 115201, г. Москва

+7 (495) 540-52-14

- Введение

Паспорт обязателен к ознакомлению технического персонала, занимающегося монтажом и эксплуатацией металлических пластин.

- Основные сведения об изделии и технические характеристики

  - Настоящий паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601 и предназначен для ознакомления пользователей с техническими характеристиками, условиями транспортировки, хранения и утилизации металлических пластин (далее по тексту – изделие).

- Технические характеристики

  - Металлический лист 8х600х1500 изготовлен из листа 8х1500х3000, массогабаритные размеры которого приведены в таблице 1.

Приложена копия сертификата качества на прокат толстолистовой из углеродистой стали обыкновенного качества № 506727 от 10.10.23 г.

  - Массогабаритные параметры уголка 50х50х5 приведены в таблице 2.

Приложена копия сертификата качества на уголок горячекатаный № 130-52953 от 13.10.23 г.

  - До отгрузки потребителю производится грунтование поверхности металлического листа и уголка грунтом ГФ-021.

Таблица 1

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Длина, мм | 3000 |
| Ширина, мм | 1500 |
| Толщина, мм | 8 |
| Масса 1 м2 листа, кг | 62,8 |
| Материал изготовления | ГОСТ 19903-2015/ Ст3сп 5 ГОСТ 14637-89 |

Таблица 2

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Ширина полки, мм | 50 |
| Длина полки, мм | 50 |
| Толщина полки, мм | 5 |
| Длина, мм | 6000 |
| Масса 1 м.п., кг | 6,89 |
| Материал изготовления | ГОСТ 8509-93/ Ст3сп-5 ГОСТ 535-2005 ГОСТ 380-2005 |

  - В комплект поставки изделия входит:

- лист металлический 8х1500х6000 (количество определяется при заказе);

- уголок равнополочный 50х50х5 (количество определяется при заказе);

- распорный анкер d10 (количество определяется при заказе);

- паспорт изделия.

- Транспортировка и хранение

  - Транспортировка металлопродукции осуществляется всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта.

4.2 Перевозка металлопродукции на транспортных средствах должна исключать их перемещение и не допускать нарушений защитных покрытий, изделий и упаковки.

4.3 Условия хранения изделий при воздействии климатических факторов должны соответствовать ОЖ4 по ГОСТ 15150-69.

- Утилизация

  - Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Законами РФ от 04 мая 1999 г. № 96-Ф3 "Об охране атмосферного воздуха" (с изменениями и дополнениями), от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" (с изменениями и дополнениями), от 10 января 2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с изменениями и дополнениями), а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

- Отметки

|  |  | _______________ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Печать ОТК |
| Дата выпуска |  | ________________ |
| Дата отгрузки покупателю |  | ________________ |
| Дата ввода в эксплуатацию |  | ________________ |

| Наименование | Количество партии | Ед. изм. |
| --- | --- | --- |
| Лист металлический 8х1500х3000 | 12,1 | м2 |
| Уголок равнополочный 50х50х5 | 42 | м.п. |
| Анкер распорный d10 | 84 | шт. |